附件1：

1、符合ITU-T H.323、IETF SIP、TIP标准，支持H.323/SIP/TIP协议会场同时接入会议，具备强大的兼容能力。

★2、要求采用稳定性更强、安全性更好的嵌入式操作系统，非Windows、Linux操作系统；不能采用PC架构。

★3、要求采用全新的硬件平台，支持全编全解技术，支持1080P 30/60fps编解码，每个参会会场均能够独立观看不同的1080P30/60fps多画面图像，系统非仅靠升级软件实现。

★4、所投设备每块板卡具备至少2路1000Mbps RJ-45电口和2路光纤接口，且能够同时支持IPV4和IPV6协议。

5、支持每个参会终端均以不同的协议（H.323/SIP）、不同的带宽（64K-8Mbps）、不同的音视频编码(H.263/H.264等，G.722/G.711/AAC-LD等)、不同的清晰度（CIF/4CIF/720P 30fps、60fps/1080P 30fps、60fps）同时加入到一个会议中。

★6、所投设备支持同时召开不少于10组以上的会议（混速、混音、多画面、辅流），会议组数不受混网、混速数量的限制。

★7、呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps，系统容量最大支持不少于12个1080P60fps或者24个1080P 30fps/720P60fps或者48路720P 30fps或者96路标清（CIF/4CIF）会场同时接入，除此之外设备还能够同时支持不少于24路VOIP纯音频接入.本次配置8路1080P 30fps。

★8、支持灵活的端口资源分配功能：1个1080P@60fps 端口可拆分为2个1080P@30fps 端口、或者4个720P@30fps端口、或者8个SD端口来使用；1个1080P@30fps 端口可拆分为2个720P@30fps端口或者4个SD端口来使用；1个720P@30fps 端口可拆分为2个SD 端口来使用。

★9、通过人工指定可以将MCU的端口资源根据视频清晰度任意分配，达到资源利用最大化，MCU端口资源分配不用重启MCU设备。

10、支持ITU-T H.264、H.264 HP、H.264 SVC、H.263、H.263+、H.263++、H.261视频协议。要求具有权威检测机构的证明报告。

11、支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧，并向下兼容4CIF、CIF图像格式。

★12、所投设备支持AAC-LD、G.722.1*、G.722.1C*、G.711a/u、G.722、G.728、G.729A、G.729AB、G.719、iLBC音频协议, 并且支持不少于三种20KHZ以上的宽频音频协议，支持单/双声道。

★13、支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20/24等多画面类型，具有48种或以上多画面模式切换，支持VIP（N+1）格式的多画面（例如5+1、7+1多画面显示）。支持自定义参会会场在多画面中的显示位置。

★14、支持对称的1080P 60fps多画面功能，保证在多画面场景下实现终端和MCU之间收、发均是1080P 60fps图像，且不会影响设备端口容量。

15、支持每会场设置不同多画面子画面数和布局，可以根据显示设备大小或会场需要，可以进行灵活设置；比如：A会场设置4画面，B会场设置6画面，C会场可以设置8+1等显示方式。

★16、支持每端口多画面，支持参会的终端设备通过遥控器按键选择自己会场独特的多画面组合方式，并且其他会场清晰度、观看多画面方式均不受影响。

17、支持将辅流加入多画面中，以便让不支持H.239的终端设备收到辅流信息。

★18、支持IP备份（光口备份、电口备份、光电备份）、芯片备份、电源备份。MCU支持至少7*24小时连续正常工作。

19、支持H.235(AES256)、SRTP、TLS、HTTPS、SSH、SNMP V3等媒体、信令、管理加密，提供身份验证与加密通讯的安全通道，防止用户被仿冒，保护会议信息在传送过程中不被截获翻译，全面保证会议信息安全。

20、支持MCU两个网口分别连接两个物理上不连通的网络，实现跨网段的终端同时参加会议功能，轻松跨越公私网。

21、支持标准H.239双流和sip协议下BFCP双流协议，，支持静态双流和动态双流，主辅流都可以支持H.264HP标准，辅流带宽可以按需要手工设置，辅流最大支持1080P 60fps图像格式。能够和sip软终端的双流互通。

★22、支持辅流适配功能，在一个高清、标清混合的会议中，同时支持H264HP，H264BP，H263,H263+辅流协议，保证和各种能力设备均可实现数据共享。

23、支持内置WEB功能，通过内置WEB可以对MCU进行参数配置，针对会议的修改预留端口数等。

24、支持H460防火墙穿越的技术。

25、支持音视频IVR功能，与会终端可以通过呼叫IVR接入号或者直接呼叫MCU的IP地址，并根据系统提供的音视频IVR引导，方便的实现会议的创建或者加入到已经召开的会议中。

26、支持多通道级联技术，下级单台MCU下的多个会场能够通过多个独立的视频通道传到上级MCU。

27、支持和Lync2010以及Lync2013的视频互通，并能够达到RTV视频效果。不接受通过其它网关设备实现互通效果。

★28、支持良好的视频处理能力 ，以1Mbps带宽实现1080P@60fps H.264 HP视频通信，图像质量良好；以512Kbps带宽实现1080P@30fps H.264 HP视频通信，图像质量良好；以384Kbps带宽实现720P@30fps H.264 HP视频通信，图像质量良好；最大限度节省用户网络资源。应提供第三方权威机构报告。

★29、支持内置GK功能, 用于设备的注册、鉴权。

★30、支持一键召集多点会议、Ad hoc会议、Outlook预约会议功能。

31、支持T.140字幕协议，将会控台下发的字幕、横幅、短消息（广播、点名、主席轮询、入会、离会）转发给入会的会场，支持级联转发。

★32、具备较强的抗丢包能力，在10% 丢包下，语音连续清晰，视频清晰流畅，基本感觉不到丢包影响；在20% 丢包下，语音较清晰连续，视频偶有卡顿。要求具有权威检测机构的证明报告。

33、具有中国入网认证、CCC、CE、ROHS。

★34、提供实际生产厂商三年硬件现场7×24小时服务，设备生产商需在国内设有技术服务热线；提供原厂项目授权函及原厂售后服务承诺函（原件）。