附件3：

★1、与MCU同一品牌。

★2、采用嵌入式操作系统，非Windows、Android系统，非PC、工控机架构。并在所投品牌设备厂家的中英文官网上均可查。

★3、支持H.323/SIP协议标准。同时支持IPV4和IPV6协议栈。

4、支持IP接入速率64Kbps-4Mbps。

★5、视频支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264SVC图像编码协议，应提供第三方权威机构报告。

6、图像格式支持1080P50/60帧、1080P25/30帧、1080i50/60帧、720P50/ 60帧、720 P25/30帧、4CIF， CIF。

★7、音频支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A、AAC-LD等音频协议，并且支持不少于三种20KHZ以上的宽频音频协议，支持双声道立体声功能。

★8、支持标准H323下H239协议，在主流1080P60帧的情况下，辅流支持1080P60帧。

★9、支持标准SIP协议下BFCP，在主流1080P60帧的情况下，辅流支持1080P60帧。

10、终端召开点对点会议时，支持同时接收和发送辅流，即两会场同时发送辅流，对方会场根据需要，随时调看辅流。

★11、提供至少3路高清视频输入、至少3路高清视频输出接口，至少支持以下接口:HDMI、VGA。

12、支持摄像头一线连接终端，通过这个线缆可以传输视频信号、控制信号和摄像头供电。

★13、支持5路音频输入和6路音频输出接口，具有标准的卡农头麦克风接口和SPDIF数字音频接口。

14、终端支持不少于两路的摄像机控制接口。

15、终端支持通过USB接口自动导入配置，方便设备的安装部署。

★16、终端支持PSTN接口，实现视频会议和手机、固话的互通和互为备份，不接受通过外置语音网关设备实现。

17、支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。

★18、应具备良好的网络适应性，最大20%网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行。并提供权威检测证明。

★19、终端支持768Kbps会议带宽下，召开1080P60帧高清会议，功能正常，音视频流畅；512Kbps会议带宽下，召开1080P30帧高清会议，功能正常，音视频流畅；384Kbps会议带宽下，召开720P30帧高清会议，功能正常，音视频流畅；提供第三方权威检测报告证明。

20、支持IP网络升速、降速完全自适应，即根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，保证图像语音质量良好。

21、支持在两个显示设备分别显示远端（或本端）主流和辅流；支持在一个显示设备以画中画、二分屏、三分屏等多种模式同时显示2路或3路图像。

22、终端支持在终端断电的情况下，VGA口可以自动环回，方便本地会议使用VGA输出，无需增加其他的外接设备。

23、终端支持Wi-Fi热点和客户端开启和关闭功能，能够通过WIFI网络进行视音频通信，方便会议室网络布线。

24、电脑桌面可以通过网络发送到终端，并通过终端双流协议发送到远端会场，电脑和终端之间无需通过视频线缆连接，方便部署。

25、终端支持智能语音识别呼叫功能，可以通过说出会场名称建立会议。

★26、终端支持多视功能，主流不少于2路标准协议的视频图像同时发送给远端会场，无需额外增加网络带宽和图像合成设备。满足大型会场多角度图像同时发送需求。

27、终端支持SNMP V3协议，可以通过网管系统远程管理，通过网管统一修改配置终端参数。

★28、支持通过终端遥控器在地址本中选择多个会场，一键召集和发起多点会议，并可以根据需要召开支持双流，多画面和级联等会议，不需要平台MCU管理软件操作和其他管理人员协作，通过遥控器逐点呼叫终端入会视为不满足。

★29、支持主席会场全会议控制功能，要求终端申请主席后能进行：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加会场、删除会场、静闭音、广播轮询、延长会议、结束会议等操作。

30、支持T.140和非T.140的字幕功能，可以在会议中发送字幕和短消息进行提示。可以编辑字幕的内容、字体、颜色、位置和滚动方式，可以有顶部横幅、中部字幕同时显示，支持以不透明、半透明或透明等方式叠加在视频上方显示。

★31、终端支持同品牌有线和无线数字阵列麦克风接入。

32、终端支持通过WEB界面远端预览监控会场图像，并具有内置的镜头图像参数调整系统，可以通过终端遥控器或WEB界面对镜头曝光指数、白平衡和降噪等参数进行远程调整。

33、终端支持红外遥控操作，可以通过遥控器直接对终端控制；在终端隐藏在机房或电视机后面时，遥控器也可以通过终端配套的摄像机遥控终端。

34、支持遥控器控制界面和会议视频图像分离在不同的显示设备上显示，避免对终端的各项操作因为控制界面遮挡会议图像。

35、全中文图形化界面，支持遥控器中文输入，应具有基本的维护检测功能，本端音频自环、视频自环、远端环回、事件日志、远端升级维护等功能。

36、终端应能提供开放的开发接口文档，可以方便的与会议室中控等设备集成，通过中控设备统一管理会议室设备和视频终端。

37、终端支持静态NAT、H.460等公私网穿越协议，支持固定信令和视音频端口进行防火墙穿越。

★38、支持LDAP地址本，能够直接从地址本服务器下载、更新地址本条目，支持LDAP访问认证和加密，同时支持网络地址本同步功能，通过地址本服务器更新联系人目录。

★39、终端至少支持2个10M/100M/1000M自适应网口。

40、终端支持在前面板显示IP地址和号码。

41、所投产品支持通过PAD进行召集会议、接收会议预约信息、一键入会、申请主席、选看画面。

42、所投产品支持通过PAD进行会议控制：静闭音、调节声音大小及摄像机云镜控制等功能。

43、支持注册微软lync服务器，实现终端和lync客户端点对点视频互通。通过网关实现和lync互通视为不满足。

★44、能够提供API接口，方便二次开发。

45、终端具有中国电信入网、CCC、CE、RoHS。

★46、要求提供实际生产厂商三年硬件现场7×24小时服务，设备生产商需在国内设有技术服务热线；提供原厂项目授权函及原厂售后服务承诺函（原件）。